浙江省千万亩森林质量精准提升

工程建设指导意见

（试行）

浙江省林业局

二〇二一年八月

目  录

一、千万亩森林质量精准提升工程建设指导意见简表	1

二、中幼林抚育建设指导意见	4

三、珍贵树种培育建设指导意见	7

四、大径材培育建设指导意见	15

五、木本油料抚育建设指导意见	29

六、生态廊道建设指导意见	36

七、美丽林相建设指导意见	47

八、湿地生态修复建设指导意见	51

九、健康森林建设指导意见	57

一、千万亩森林质量精准提升工程建设指导意见简表

| 任务分类 | 工作 类型 | 对象 | 设计指标 | 验收（认定）方式 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战略储备林建设 | 中幼林抚育 | 乔木幼龄林 | 抚育面积≥50亩。 1.割灌除草：清除影响目的树种生长的藤条灌木；避免全面割灌除草； 2.间伐（疏伐）：伐除品质不良的林木，控制密度，促使林木杆形良好； 3补植：对郁闭度<0.5或有林中空地的林分采用补植； 4.综合抚育:复杂林分，实行2种或以上抚育方式配套组合。幼龄林抚育应全部采取综合抚育方式。 | 采取验收的方式：参照国家林业局《森林抚育检查验收办法》执行，总分100分，85分及以上为合格。具体检查验收内容详见指导意见中幼林抚育作业质量检查表。 出现无证采伐或作业地点、抚育对象、抚育方式错误的，即判定为不合格作业区。 |  |  | 1.（国家林业局《关于印发<森林抚育作业设计规定>和<森林抚育检查验收办法>的通知》（林造发〔2014〕140号） 2.森林抚育技术规程（GB/T 15781-2015） 3.森林采伐作业规程（ LY/T 1646-2005） |
|  |  | 乔木中龄林 | 抚育面积≥50亩。 1.间伐（生长伐）：调整林分密度,伐除过密和生长不良的林木，提高木材质量和产量； 2.间伐（疏伐）：伐除品质不良的林木，控制密度，促使林木杆形良好； 3.补植：对郁闭度<0.5或有林中空地的林分采用补植； 4.综合抚育：复杂林分，实行2种或以上抚育方式配套组合。 |  |  |  |  |
|  | 珍贵树种和大径材培育 | 1.造林5年以上的珍贵树种人工林； 2.有一定珍贵树种数量的次生阔叶林。 | 相对集中连片面积≥100亩。 1.中幼林抚育：割灌除草、修枝、松土扩穴、施肥、间伐和综合抚育等措施。 2.次生林改造：对郁闭度过高的中幼林，采取间伐、补植，保留促进目的树种生长。 | 采取认定的方式：编制长期经营方案和作业设计，组织开展人工商品林基地认定。 | 1.每亩珍贵树种株树≥40株。 2.珍贵树种1级林木比例≥90%。 |  | 1.森林抚育技术规程（GB/T 15781-2015） 2.珍贵树种培育建设指导意见 3.大径材培育建设指导意见 |
|  |  | 杉、柏等人工中龄林及以上林分的大径级林木培育的商品林或国有林。 | 面积≥200亩，其中相对集中连片面积≥100亩。 大径材培育包括间伐、目标树培育、施肥、补植等措施； 1.初始林分平均胸径≥14厘米，1级木数量≥50%； 2.抚育后林分径级差≤6个(霸王树除外)，径级提高1级以上，郁闭度≤0.7； 3.大径材林下补植珍贵树种数量≥30株/亩，主林层郁闭度≤0.6。 |  | 1.林木生长应满足下列条件之一： （1）初始林分优势木≥26cm林分，大径级林木比例提高10%以上； （2）初始林分优势木≤26cm林分，大径级林木比例≥10%； 2.大径材林分的1级木数量≥50%。 |  |  |
| 战略储备林建设 | 木本油料抚育 | 油茶新造林 | 2009年以后的油茶新造林。 以林班为单位，相对集中连片面积≥100亩。 1.垦复除草，2.施肥，3.整形修剪，4.病虫害防治。 | 采取验收的方式： 1.制定抚育管理实施方案； 2.管理规范，杂灌清理干净，林地无明显病虫害； 3.管理台账、工作档案记录完备； 4.建立责任专家挂钩联系制度； 5.由县级林业主管部门组织专家完成检查验收。 |  | 不健康枝条基本剪除。 | 油茶丰产栽培技术规程（DB 33/T 525.2—2013） |
|  |  | 油茶成龄林 | 树龄20年以上的油茶林。 以林班为单位，相对集中连片面积≥50亩。 1.整形修剪，2.良种补植，3.垦复除草，4.施肥，5.病虫害防治。 |  |  | 油茶密度50～70株/亩，无明显天窗。 |  |
|  |  | 香榧新造林 | 2011年以后的香榧新造林。 连片种植面积≥300亩。 1.生草栽培，2.合理施肥，3.整形修剪，4.人工辅助授粉，5.清园除杂，6.绿色病虫害防控。 |  |  | 抚育后种植密度合理，无明显天窗； 生态化经营面积比例在30%以上。 | 香榧栽培技术规程（DB 33/T 340—2012） |
|  |  | 山核桃 （薄壳山核桃） 新造林 | 2011年以后的山核桃（薄壳山核桃）新造林。 连片种植面积≥300亩。 山核桃：整形修剪、土壤改良与林下植被管理、肥水管理、病虫害防治等。 薄壳山核桃：中耕除草、施肥与保墒灌溉、整形修剪、辅助授粉、病虫害防治等。 |  |  | 生态化经营面积≥60%；山核桃干腐病发生率<5%； 抚育后薄壳山核桃10~13株/亩、山核桃12~18株/亩。 | 1.山核桃栽培技术规程（DB 33/T 222—2021） 2.薄壳山核桃生产技术规程（DB 33/T 2077—2017） |
| 美丽生态廊道 | 生态廊道 | 1.河流生态廊道 2.道路生态廊道 3.海岸生态廊道 | 1.宜封则封：林相良好、无明显病虫害，暂无采取人工措施必要性的林分；有明确湿地保护管理责任主体、保护对象和保护面积的。 2.宜抚则抚：具有培育潜力的珍贵树种和大径材林、木本油料林。 3.宜补则补：对迹地、宜林地、规划造林地、疏林地、郁闭度<0.4的乔木林、断带的林带树带及农田林网，开展补植；对茶园点缀补植景观树种。 4.宜改则改：不具潜力的毛竹林、杉木林，郁闭度>0.7的松木林，具改造潜力的它灌林开展林相改造；对需修复的湿地开展改造修复。 | 采取先验收、后认定的方式： 根据美丽生态廊道认定评分表，详见美丽生态廊道建设指导意见。 美丽生态廊道采用百分制认定进行考核验收，总分达80分为合格。详见美丽生态廊道认定评分表。 认定打分说明：认定指标分为共性指标、生物多样性指标、生态防护指标和景观休闲指标四大项，其中：共性指标为必选项，剩余三项指标可选其一作为主项指标，其它指标为分项指标，共性指标、主项指标各占40分，分项指标20分，指标总分100分。其中：共性指标和主项指标需全部打分，分项指标可选任意2个认定项目进行打分。 |  |  | 1.造林技术规程（GB/T 15776） 2.封山（沙）育林技术规程（GB/T 15163-2018） 3.低效林改造技术规程（LY/T 1690） 4.沿海防护林体系工程建设技术规程（LY/T 1763-2008） 5.红树林建设技术规程（LY/T 1938-2011） 6.农田防护林建设技术规程（DB 33/T 840—2011） 7.高标准农田建设通则（GB／T 30600-2014） |
|  | 美丽林相 | 1.人工针叶纯林。 2.缺乏目标景观树种的针阔混交林。 3.缺乏目标景观树种的退化次生阔叶林。 4.城镇周边、通道两侧、景区等重要区域与节点。 | 美丽林相单块面积≥50亩。 1.补植：补植阔叶树种，改善林相； 2.间伐：间伐整理非目的树种，加强目的树种定向抚育，改善林相景观； 3.割灌除草：清除可视范围林缘和重要区域节点灌草，提升景观透视度； 4.综合抚育：采取2种以上抚育措施。 | 采取验收的方式： 1.属于复层林的地块，复层林主林层郁闭度一般在0.3~0.5左右；次林层林冠高度应为主林冠的1/2~2/3；属于单层林的地块，阔叶混交林中落叶树种占1/3~2/3。 2.林缘30米范围内林下灌草盖度<10%。 |  |  | 1.森林抚育目标树选择和密度控制技术规程（DB33/T 2143） |
|  | 湿地保护生态修复 | 生态状况良好的 湿地 | 湿地保护： 通过建立各类自然保护地、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、生态（文化）园、或采取乡规民约、巡护等方式手段，对湿地进行保护。 | 采取验收的方式： 湿地保护管理责任主体明确、保护范围与面积明确、保护方式明确。 |  |  | 湿地生态恢复建设指导意见 |
|  |  | 生态状况有提升空间的 湿地 | 湿地生态修复： 包括水文和水环境修复、基底结构与土壤修复、植被恢复、生境恢复与改善等，主要指以近自然方法，进行微地貌改造，修复湿地的基底结构，通过水流控制设施调节和管理水量、水位变化，恢复湿地水文状况，种植适生植物、构建合理的植被结构，清除外来入侵有害生物，改善生境。 | 采取验收的方式： 有相应的湿地修复方案、修复工程材料；湿地水质提升1个等次以上、湿地植被面积较上一年增加（图文对比），对湿地外来入侵有害生物开展了清理工作（有相应的材料记录、前后效果比对）。 |  |  |  |
| 健康森林建设 | 疫木除治 | 松材线虫病疫情发生小班病死（濒死、枯死）松树。 | 1.择伐：对松材线虫病疫情发生小班及其周边松林中的病死（濒死、枯死）松树进行采伐。择伐包括集中除治和即死即清2种方式。 2.皆伐：原则上不采取皆伐。对发生面积≤100亩且当年能够实现无疫情的孤立疫点，经县级及以上林业主管部门同意后，可采取皆伐措施，并及时进行造林。 | 采用验收的方式： 1.目标林分内，原疫情小班实现无疫情或病死松树比例占松树总量的1%以下。 2.主动改造小班内无胸径15厘米以下松木。 |  |  | 1.《松材线虫病疫木清理技术规范（LY/T1865—2009）》； 2.国家林业局《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发2018〕117号） 3.《浙江省松材线虫病山场除治技术规范（试行）》。 |
|  | 主动改造 | 1、受松材线虫病疫情影响较严重的小班及其周边小班。 2、经县级政府同意，有改造需求的、松木占比较高的低产林、低效林。 | 1.按照伐小留大、伐弱留强的要求，开展块状择伐，均匀伐除胸径<15厘米以下的松木，不造成大的天窗。禁止采伐阔叶树种。 2.对生态公益林以及胸径<15厘米的松木占比较高的林分，采伐强度≤40%。 |  |  |  |  |

二、中幼林抚育建设指导意见

1范围

本指导意见规定了中幼龄林抚育的对象、抚育条件、措施、方法、技术指标等基本要求。

本指导意见适用于浙江省组织的用材林、防护林的中幼林抚育（中央财政森林抚育仍按国家林业局相关文件、规程执行）

2规范性引用文件

下列文件对于本指导意见的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适合本指导意见。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指导意见。

GB/T 15781 森林抚育规程

GB/T 26424 森林资源规划设计调查技术规程

LY/T 1646 森林采伐作业规程

3各抚育方式适用条件及控制指标

幼龄林实施需包含疏伐、补植、割灌除草等2项以上抚育内容的综合抚育，综合抚育措施应当同时实施，避免分头作业。中龄林可实施生长伐、疏伐、补植或综合抚育。

3.1割灌除草

幼龄林阶段，目的树种幼树高度低于周边杂灌杂草、藤本植物，生长发育受到显著影响可以采用割灌除草。采取割灌除草抚育后林分中影响目的树种幼树生长的杂灌杂草和藤本植物全部割除，注意保护珍稀树木，提倡局部割灌，避免全面割灌。

3.2间伐（疏伐）

幼、中龄林阶段，林木间对光、空间等开始产生比较激烈的竞争时可以采用疏伐。采取疏伐抚育后林分郁闭度≥0.5，目的树种平均胸径不低于伐前平均胸径，林木分布均匀无林窗和林中空地。

3.3间伐（生长伐）

在中龄林阶段，林木间竞争激烈影响生长可以采用生长伐。生长伐的株树采伐强度≥10%。采取生长伐抚育后林分郁闭度≥0.5，林分平均胸径不低于伐前平均胸径，林木分布均匀无林窗和林中空地。

3.4补植

在幼、中龄林阶段，郁闭度<0.5或有林中空地的林分可以采用补植。采取补植抚育后林分内目的树种≥30株/亩，分布均匀，无林窗，补植成活率≥85%。

3.5综合抚育

复杂林分，实行2种或以上抚育方式配套组合。综合抚育措施应当同时实施，避免分头作业，并结合修枝、浇水、施肥等措施。

3.6抚育采伐控制强度

公益林抚育采伐后林分平均胸径不低于伐前平均胸径；重点公益林、天然阔叶林抚育采伐强度≤15%，伐后郁闭度≥0.7，但灾害木清理等特殊情形除外；重点公益林中实施林相改造、珍贵彩色健康森林建设等省级以上林业工程项目的，天然松林、人工针叶林抚育采伐强度≤40%，伐后郁闭度≥0.5；一般公益林及商品林抚育采伐强度不得超过伐前林分蓄积的40%，伐后郁闭度≥0.5。

4检查验收标准

检查验收结果采取百分制，总分达85分为合格。详见中幼林抚育作业质量检查表。其中，出现无证采伐或作业地点、抚育对象、抚育方式错误的，即判定为不合格作业区。

中幼林抚育作业质量检查表

| 检查项目 | 标准分 | 检查方法及评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 |  |  |
| 作业面积 | 10 | 面积核实率×10，误差在±5%之内得满分。 |  |
| 抚育对象 | 10 | 符合相关规定得满分，否则不得分。 |  |
| 抚育方式 | 10 | 符合作业设计且确定合理得满分，否则不得分。 |  |
| 抚育强度 | 10 | 误差在±5%之内得满分，每超过±1%扣1分。 |  |
| 郁闭度 | 10 | 符合调查设计要求得满分，否则不得分。 |  |
| 树种组成 | 15 | 符合作业设计得满分，否则不得分。 |  |
| 伐后平均胸径 | 15 | 允许误差5%，每超过1%扣1分。 |  |
| 伐后株数 | 10 | 允许误差10%；每超过2%扣1分。 |  |
| 应采未采、错采 | 10 | 应采未采、错采1处扣1分。 |  |

三、珍贵树种培育建设指导意见

1范围

本指导意见规定了珍贵树种的术语和定义、中幼林抚育、次生林改造、技术档案管理等内容。

本指导意见适用于浙江省珍贵树种的培育。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15781森林抚育规程

DB33/177 主要造林树种苗木等级

DB33/T 2143-2018 森林抚育目标树选择和密度控制技术规程

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

珍贵树种是指属于我国特产稀有树种以及目前虽有一定数量，但也逐渐减少的优良树种的统称，本指导意见中是指材质优良、具有较高经济价值的珍贵树种。

4培育对象

（1）造林5年以上的珍贵树种人工林；

（2）有一定珍贵树种数量的次生阔叶林。

5培育措施

5.1中幼林抚育

5.1.1抚育方式

抚育措施包括割灌除草、修枝、松土扩穴、施肥、间伐和综合抚育等。

参照森林抚育规程（GB/T 15781）执行。

5.1.2控制指标

- 珍贵树种数量≥40株/亩；

- 林内无明显影响珍贵树种生长的其它乔灌树种，灌草覆盖度≤50%；

- 珍贵树种6米以下无多头或影响主干质量的粗大分枝，1级林木比例≥90%（表1）。

表1　单木等级划分标准表

| 指标 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活力 | 有竞争活力的 | 有活力的 | 存活的 | 濒死的 | 濒死的 |
| 主干 质量 | 优势层 | 亚优势层 | 中间层 | 被压层 | 林下层 |
| 分枝型 | 通直完满 | 局部轻度弯曲 | 多分枝 | 二分枝 | 显著弯曲或扭曲 |
| 主干损伤情况 | 无损伤 | 轻度损伤，但根部无损伤 | 中度损伤，但根部无损伤 | 中度损伤 | 重度损伤 |
| 树冠 形状 | 树冠均匀饱满且冠高比0.3~0.5 | 树冠均匀但冠高比<0.3 | 偏冠但冠高比≥ 0.3~0.5 | 偏冠、冠高比<0.3 | 严重偏冠或弱冠 |

注：冠高比指树冠长（非树冠冠幅）与树高的比值。

5.2次生林改造

5.2.1改造方式

（1）幼龄林郁闭度>0.8，平均胸径<6厘米的林分，林木生长旺盛、竞争激烈，显现分化时要进行透光抚育，林中空地要进行大苗补植。

（2）中龄林郁闭度>0.7以上的林分要进行生长抚育。下层幼苗、幼树更新良好、上层林分郁闭度>0.6，明显阻碍下层幼苗、幼树受光和生长的林分，分别进行透光和生长抚育，采劣留优、均匀保留目的树种。

5.2.2目的树种选择

红豆树、花榈木、青冈、赤皮青冈、细叶青冈、闽楠、浙江楠、紫楠、桢楠、浙江樟、香樟、沉水樟、普陀樟、红楠、华东楠、黑壳楠、刨花楠、天目木姜子、甜槠、苦槠、深山含笑、乐昌含笑、乐东拟单性木兰、乳源木莲、木荷、细柄阿丁枫、虎皮楠、大叶冬青、小果冬青、榉树、檫木、黄檀等。

5.2.3技术措施

参照《森林抚育目标树选择和密度控制技术规程（DB33/T 2143-2018）》执行。

5.2.4控制指标

采用目标树单株择伐作业法，各个发育阶段的控制指标和作业措施，按表2执行。

表2阔叶林珍贵化近自然改培作业措施和控制指标

| 发展阶段 | 林分特征 | 优势高范围 | 作业措施和控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼林形成或林分建群阶段 | <2.5m | 造林/幼林形成阶段，避免人畜干扰和破坏，一般情况下不作任何抚育采伐而是执行造林地保护措施。 |
|  |  | 2.5~5m | - 个别结构单一的、过密情况下才对优势木进行间伐抚 育，以定株抚育为主，每伐桩只保留1~2株萌条 - 进行割灌为主的侧方抚育 - 保留足够比例的混交树种 |
| 2 | 幼林至杆材林的郁闭林分，是竞争生长质量形 成的阶段 | 5~10m | - 核心目标是通过抚育促进优势个体快速生长. - 目标树选择，一般目标树密度为15~20株/亩 - 第一个打枝期，打枝高度要控制在 3~3.5 米的下部 - 抚育生态伴生树，优势木层强度抚育伐，促进目标树生长 - 保留优秀群体时以群状为抚育单位 |
| 3 | 杆材林，是质量选择和树高生长抚育阶段，顶级树种出现 | 10~15m | - 核心目标通过采伐干扰树促进优势个体生长和结实，保护提高更新树种质量 - 目标树和目标树群的再次选择，密度10株/亩左右 - 目标树打枝控制在 6 米高度以下 - 为每株目标树除伐1~2株干扰树的上层强度疏伐，以利于目标树的生长，保持下木-间木层以促进干材质量 - 在幼树层选择2代目标树，2代目标树应为实生目的树种 |
| 4 | 乔木林，目标树生长阶段 | 15~20m | - 核心目标是通过抚育促进优势个体生长，提高林下幼树和目标树的数量和质量 - 选择目标树的最终密度在6株/亩左右 - 延长抚育生长伐的间隔期到 10 年以上 - 每株目标树选择和伐除 1 株干扰木的上层疏伐，保持下木-中间木层生长条件 - 形成和保持较大的林木径级差异 |
| 5 | 大径乔木林，林分蓄积生长阶段 | >21m | - 核心目标是培育第二代目标树，维护和保持生态服务功能并生产高品质用材 - 目标树密度可在 5株/亩左右 - 目标树蓄积生长抚育 - 达到目标直径的林木以单株或群状形式进行主伐 - 除伐中间木层和劣质木，同时抚育第2代目标树 - 保护古树和优良伴生树种 |

6生态保护措施

参照森林抚育规程（GB/T 15781）执行。

7档案管理

参照森林抚育规程（GB/T 15781）执行。

推荐珍贵树种名录

参考《中国主要栽培珍贵树种参考名录（2017年版）》（简称国家名录）《2008-2020年浙江省珍贵树种资源发展纲要》（简称浙江名录），根据2009年至今我省珍贵树种培育情况，现推荐名录如下：

红豆树、浙江楠、紫楠、闽楠、桢楠、榉树、柏木、浙南方红豆杉、浙江樟、榧树、黄檀、浙江柿、红锥、赤皮青冈、细叶青冈、檫木、普陀樟、舟山新木姜子、薄壳山核桃、杂交马褂木、黄连木、南酸枣、光皮桦、毛红椿、香椿、江南油杉、伯乐树、甜槠、苦槠、银杏、金钱松、刨花楠、红楠等。

珍贵树种名录简表：

| 序号 | 树种 | 拉丁学名 | 适宜发展区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红豆树（花梨木） | Ormosia hosiei Hemsl.et Wils. | Ⅳ、Ⅴ，低山丘陵 |
| 2 | 浙江楠 | Phoebe chekiangensis C.B.Shang | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 3 | 紫 楠 | Phoebe sheareri(Hemsl.) Gamble | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 4 | 闽 楠 | Phoebe bournei (Hemsl.)Yang | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，山地丘陵区 |
| 5 | 桢 楠 | Phoebe zhennan S. Lee et F.N.Wei | Ⅲ、Ⅳ，Ⅴ南部 |
| 6 | 榉 树 | Zelkova schneideriana Hand.-Mazz. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 7 | 柏木（璎珞柏） | Cupressus funebris Endl. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 8 | 南方红豆杉 | Taxus wallichiana Zucc. var. mairei (Lemee et Levl.) L.K.Fu et N.Li | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，山地丘陵区 |
| 9 | 浙江樟 | Cinnamomum chekiangense Nakai | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 10 | 榧树（木榧、草榧） | Torreya grandis Fort.et Lindl | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 11 | 黄 檀 | Dalbergia hupeana Hance | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 12 | 浙江柿 | Diospyros glaucifolia Metc. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 13 | 红 锥 | Castanopsis hystrix Miq. | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，山地丘陵区 |
| 14 | 赤皮青冈（红稠） | Cyclobalanopsis gilva (Bl.) Oerst. | Ⅰ、Ⅴ |
| 15 | 细叶青冈 | Cyclobalanopsis myrsinaefolia (Bl.)Oerst． | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 16 | 檫木（檫树） | Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 17 | 普陀障 | Cinnamomum japonicum var.chenii(Nakai)G.F.Tao | Ⅴ，低山丘陵区 |
| 18 | 舟山新木姜子 | Neolitsea sericea(Bl.)Koidz. | Ⅳ、Ⅴ，低山丘陵区 |
| 19 | 薄壳山核桃 | Carya illinoensis(Wangenh.)K.Koch | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，平原丘陵区 |
| 20 | 光皮桦（亮皮桦） | Betula luminfera Winkl. | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 21 | 杂交马褂木 | Liriodendron chinense ×tulipifera | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ |
| 22 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 23 | 南酸枣 | Choerospondias axillaris (Roxb.)Burtt et Hill | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 24 | 毛红椿 | Toona ciliata Roem.var. pubescena (Fr.) Hand-Mazz. | Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ |
| 25 | 香 椿 | Toona sinensis (A.Juss.) Roem. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 26 | 江南油杉 | Keteleeria cyclolepis Flous | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，山地丘陵区 |
| 27 | 伯乐树 | Bretschneidera sinensis Hemsl. | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，山地丘陵区 |
| 28 | 甜 槠 | Castanopsis eyrei (Cnamp.ex Benth.) Tutch. | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，山地丘陵区 |
| 29 | 苦 槠 | Castanopsis sclerophylla （Lindl.）Schott. | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，山地丘陵区 |
| 30 | 银 杏 | Ginkgo biloba L. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 31 | 金钱松 | Pseudolarix kaempferi(Lindl.)Gord. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 32 | 刨花楠 | Machilus pauhoi Kaneh | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 33 | 红 楠 | Machilus thunbergii Sieb. et Zucc. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |

Ⅰ浙北平原林业发展区，Ⅱ浙西中低山林业发展区，Ⅲ浙中丘陵盆地林业发展区，Ⅳ浙南山地林业发展区，Ⅴ浙东沿海丘陵海岛林业发展区。

四、大径材培育建设指导意见

1适用范围

本指导意见规定了大径材培育的原则、对象、方式、作业设计、施工、控制指标及检查验收等内容和要求。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15781森林抚育规程

LY/T 2118 大径级用材林培育导则

DB33/T 2143-2018森林抚育目标树选择和密度控制技术规程

3术语

参照《森林抚育目标树选择和密度控制技术规程（DB33/T 2143-2018）》

立地指数

是指林分在基准年龄高峰时的优势木高，基准年龄指林分优势高生长达到最高峰或趋于稳定时期的年龄。

地位级

它反映立地条件主要是气候、土壤对树种的适宜程度,特别是土壤肥力的状况。属评价立地质量的定量指标。常在地位级表中查定。

质量选择阶段

指林木个体竞争关系转化为相互排斥为主，林木出现显著分化，树木高度差异显著阶段。

近自然结构阶段（可理解为目标树生长阶段）

指优势木（目标树）占据林冠的主林层并进入直径快速生长期阶段。

恒续林结构阶段（可理解为大径级林分蓄积生长阶段）

指树高差异变化表现出停止趋势，林分进入大径级树木生长阶段。

4培育原则

（1）坚持集中连片，规模化、基地化、标准化经营原则。

（2）坚持林木质量与林分生长量并重原则。

（3）坚持珍贵用材与一般大径材培育相结合原则。

（4）坚持木材生产与生态稳定性兼顾原则。

5培育对象

立地指数≥14或地位级中等以上（一般为中下坡、坡度<35o，土层厚度≥60厘米），林分平均胸径≥14厘米的中龄林、近熟林（龄组划分依据《浙江省森林资源规划设计调查规程》（2014版））。

6作业区调查与设计

6.1作业范围

由经营单位根据生产需要确定作业范围为一个或多个林班、小班或整个林分类型。

6.2作业设计样地调查

（1）按GB/T15781执行。

（2）在每个林分类型内设置有重复的作业样地和对照样地，并作为经营效果监测固定观测样地保留。

6.3林木类型划分

6.3.1林木优势等级

按照表1要求的标准对单木进行划分。

表1 单木等级划分标准表

| 指标 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活力 | 有竞争活力的 | 有活力的 | 存活的 | 濒死的 | 濒死的 |
| 主干质量 | 优势层 | 亚优势层 | 中间层 | 被压层 | 林下层 |
| 分枝型 | 通直完满 | 局部轻度弯曲 | 多分枝 | 二分枝 | 显著弯曲或扭曲 |
| 主干损伤情况 | 无损伤 | 轻度损伤，但根部无损伤 | 中度损伤，但根部无损伤 | 中度损伤 | 重度损伤 |
| 树冠形状 | 树冠均匀饱满且冠高比0.3~0.5 | 树冠均匀但冠高比<0.3 | 偏冠但冠高比≥0.3~0.5 | 偏冠、冠高比<0.3 | 严重偏冠或弱冠 |

注：冠高比指树冠长与树高的比值。

6.3.2目标树选择

目标树选择的核心指标包括优良的生活力、通直完满的干材和基部无损伤等三个方面。

（1）目标树首先必须是主林层或之上活力 1 级或 2 级的优势木，树冠均匀饱满，冠型一般有 1/4~1/3冠高比；针叶树种树冠呈均匀饱满的倒锥形树冠且针叶油绿浓密，阔叶树种树冠应为冠形园满且枝叶繁茂。

（2）目标树必须是干形通直完满的林木。如果整体林分质量不高，可选择局部轻度弯曲（无多叉杆或扭曲）或者分枝高度较高（在 8 米以上）且二分枝下部林木干形通直完满的二分枝林木。

（3）目标树必须是根部无损伤和病虫害的林木。如果整体林分质量不高，可以选择干材有轻度损伤但根部无损伤的林木。

（4）下一代目标树选择，视林分质量情况在当前目标树树冠的1倍~2倍距离范围之外选择下一棵目标树，使目标树均匀地分布在林分中。

6.3.3干扰树确定

树冠与目标树相接并直接影响目标树生长的、需要在近期内采伐利用林木。

6.3.4辅助树选择

辅助树选择应有利于维护森林生态系统稳定和目标生长，主要包括：

（1）能为鸟类、蜂类或其他野生动物提供栖息场所的林木，以及能够维护地力的树种。

（2）有保存价值的杉木古树、国家和地方发布的濒危树种名录中的林木和在当地属于稀有树种的林木。

（3）对目标树的形质生长有正向促进作用，或对目标树生长无影响、但对维持林分合理结构或促进自然更新有益的林木。

6.4采伐强度

采伐强度应根据林分性质、发育阶段及阔叶树种生长状况确定。

（1）商品林伐后的林分郁闭度一般宜保持在0.5~0.6。

（2）公益林采伐按DB33/T 2143执行。

（3）目标树密度按表2中的规定执行。在第三发育阶段及以后的林分内，以保持目标树的自由树冠（目标树的树冠与周边林木不再发生明显的竞争性接触）和有利于更新阔叶树种生长为原则采伐干扰树并调控林分密度。

7作业法

经营目标：

（1）较好立地条件下（立地指数≥16）杉木、枫香等树种目标胸径应≥50 厘米；

（2）一般立地条件下（立地指数14~16）杉木、枫香等树种目标胸径应≥26 厘米。

8作业施工

8.1林木标记

目标树标记Z，辅助树标记为S，干扰树标记为B，一般林木不做标记。一般用油漆在树木胸径上方两侧标记目标树、辅助树和干扰树，现场作业施工中对样地中同时记录目标树、干扰树的编号和胸径。

8.2林木采伐

8.2.1干扰树

伐前对采伐木需进一步确认标记，标记好后统一采伐。

8.2.2一般林木

采伐生长势弱且影响补植活动或阔叶幼树的林木；对处于目标树的树冠下方的林木，若对目标树不构成威胁，且无经济利用价值，一般保留其自然生长。

8.2.3采伐方式

采伐方式和倒向应有利于保护其他林木和幼树。伐桩不高于地面10 厘米，采伐木倒下时避开目标树和有前途的林下更新幼树，尽可能横山倒向，避免仰山或顺山。

8.3修枝

修去枯死枝和树冠下部1轮～2轮活枝。竞争生长阶段修枝后保留冠长不低于树高的2/3、质量选择阶段修枝后保留冠长不低于树高的1/2，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

8.4施肥

间伐抚育当年冬季（或次年春季）施追肥1次，竞争生长阶段施复合肥500g/株、质量选择阶段施复合肥1kg/株。

8.5补植

参照《浙江省珍贵树种培育模式技术规范》执行。

9控制指标

（1）1级林木数量≥50%；

（2）抚育后林分径级差≤6个（霸王树除外），径级提高1级以上，郁闭度≤0.7；

（3）大径材林下补植珍贵树种数量≥30株/亩，主林层郁闭度≤0.6。

（4）各个发育阶段的控制指标按表2执行。

  - 表2浙江省主要树种大径材林分密度、目标树数量指标

  - 株/亩，米

| 序号 | 森林类型 | 指标特征 （主林层） | 发育阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 质量选择阶段 | 近自然结构阶段 | 恒续林结构阶段 |
| 1 | 杉木人工林 | 目标树数量 | 12 | 8 | 6 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-22 | ≥22 |
|  |  | 林分密度 | 60-100 | 65-80 | 30-40 |
| 2 | 柏木人工林 | 目标树数量 | 10-12 | 8-10 | 6 |
|  |  | 优势高 | 10-16 | 16-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 40-75 | 20-40 |
| 3 | 黄山松人工林 | 目标树数量 | 10-15 | 8-12 | 8 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 100-133 | 60-70 | 20-40 |
| 4 | 湿地松/火炬松人工林 | 目标树数量 | 8-10 | 6-8 | 75-6 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-24 | ≥24 |
|  |  | 林分密度 | 45-56 | 40-50 | 20-40 |
| 5 | 柳杉人工林 | 目标树数量 | 8-10 | 6-7 | 5-6 |
|  |  | 优势高 | 15-20 | 20-30 | ≥30 |
|  |  | 林分密度 | 60-100 | 50-60 | 20-30 |
| 6 | 木荷人工林 | 目标树数量 | 10-12 | 6-8 | 60-75 |
|  |  | 优势高 | 13-18 | 18-23 | ≥23 |
|  |  | 林分密度 | 80-100 | 40-60 | 20-30 |
| 7 | 香樟人工林 | 目标树数量 | 10-12 | 6-8 | 4-5 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-25 | ≥25 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 40-60 | 30-40 |
| 8 | 楠木人工林 | 目标树数量 | 8-10 | 6-7 | 4-5 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 40-60 | 20-40 |
| 9 | 檫木人工林 | 目标树数量 | 10-12 | 6-8 | 4-5 |
|  |  | 优势高 | 12-18 | 18-25 | ≥25 |
|  |  | 林分密度 | 40-60 | 30-40 | 20-30 |
| 10 | 润楠人工林 | 目标树数量 | 8-10 | 6-7 | 5-6 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-24 | ≥24 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 40-60 | 30-40 |
| 11 | 栎类人工林 | 目标树数量 | 10-15 | 8-10 | 5-6 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-25 | ≥25 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 40-60 | 30-40 |
| 12 | 青冈人工林 | 目标树数量 | 10-13 | 8-10 | 4-5 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 50-60 | 30-40 | 20-30 |
| 13 | 槠栲人工林 | 目标树数量 | 8-10 | 6-8 | 4-6 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 50-60 | 30-40 |
| 14 | 枫香人工林 | 目标树数量 | 10-15 | 8-12 | 3-5 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-25 | ≥25 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 40-60 | 30-40 |
| 15 | 南酸枣人工林 | 目标树数量 | 10-13 | 8-10 | 4-5 |
|  |  | 优势高 | 10-18 | 18-25 | ≥25 |
|  |  | 林分密度 | 50-60 | 30-40 | 20-30 |
| 16 | 槠栲天然林 | 目标树数量 | 10-15 | 8-10 | 5-6 |
|  |  | 优势高 | 10-14 | 14-18 | ≥18 |
|  |  | 林分密度 | 80-100 | 40-60 | 20-30 |
| 17 | 青冈天然林 | 目标树数量 | 12-15 | 7-10 | 5-6 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 80-100 | 60-80 | 30-40 |
| 18 | 润楠天然林 | 目标树数量 | 10 | 6-8 | 4-5 |
|  |  | 优势高 | 10-20 | 20-30 | ≥30 |
|  |  | 林分密度 | 60-80 | 40-60 | 30-40 |
| 19 | 木荷天然林 | 目标树数量 | 12-15 | 8-10 | 5-6 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 50-70 | 30-40 | 20-30 |
| 20 | 栎类天然林 | 目标树数量 | 14-16 | 8-12 | 5-7 |
|  |  | 优势高 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
|  |  | 林分密度 | 100-166 | 90-120 | 50-80 |

9成效评价与档案管理

参照GB/T15781执行。

珍贵树种、大径材林经营方案编制提纲

（简版，含作业设计）

1森林发展类型设计

小班现状：位于**县**乡**村29、31、33小班，面积300亩，主要树种为木荷、杉木、马尾松、甜槠等组成的次生松阔混交林，林分平均密度140株/亩，郁闭度0.7，平均胸径12厘米，平均树高9米。平均气温17.8℃，极端最高温达41.9℃，极端最低温达-13.1℃。年平均降水量1437毫米，无霜期245天。土壤为山地黄壤，土层厚40-50毫米，土壤PH值5.0-5.5。

目标林相设计：由于该林分位于**县**乡政府周围，既具景观游憩功能，满足当地居民休闲健身功能，又具木材生产、水土保持、涵养水源等功能。经营目标是通过目标树经营，在满足景观功能同时，又能确保生态安全和木材产出功能。

该林分主要通过目标树单株木经营作业，前期目标林相是单株木择伐作业经营，促进目标树生长与更新，先期形成以阔叶树种为优势树种的针阔混交林，最终目标林相为常绿落叶阔叶异龄混交林。目标胸径40厘米。

对未来林分发展的估计是，木荷、甜槠、枫香等是这个地段适生乡土树种，但由于立地条件一般，预期在经营合理的条件下枫香在60年左右优势木可能达到40厘米的目标胸径；木荷、甜槠等树种优势木在70年左右可达40厘米的目标胸径，并通过天然更新，形成恒续林。

**乡次生松阔混交林近自然单株择伐作业全周期经营措施表

| 发展阶段 | 林分特征 | 优势高 | 主要抚育措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造林/幼林形成或林分建群阶段 | <2.5 m | 造林/幼林形成阶段，避免人畜干扰和破坏，一般情况下不作任何抚育采伐而是执行造林地保护措施。 |
|  |  | 2.5-5m | 个别结构单一、过密情况下才对优势木进行间伐抚育 进行割灌为主的侧方抚育 目的阔叶树种的定株抚育 |
| 2 | 幼林至杆材林的郁闭林分，是竞争生长质量形成的阶段 | 5-10m | 核心目标是通过抚育促进优势个体快速生长. 第一个打枝期，打枝高度要控制在 3-3.5 m的下部 抚育目的阔叶树种，优势木层松树的强度抚育伐，促进阔叶树种生长；目的阔叶树种不足时进行补植，补植后阔叶树种数量应达到60株/亩以上 |
| 3 | 杆材林，是质量选择和树高生长抚育阶段，以马尾松先锋树种为主，顶级树种出现 | 10-15m | 核心目标通过采伐干扰树及马尾松促进优势个体生长 阔叶树种的定向抚育，主林层阔叶树数量应保持在50株/亩以上 目标树首次选择，数量8-10株/亩左右，目标树打枝控制在 6 m高度以下。 强度疏伐上层干扰树与马尾松，保持下木-间木层以促进干材质量 |
| 4 | 乔木林，目标树生长阶段 | 15-22m | 核心目标是通过抚育促进优势个体生长，提高林下幼树和混交树种的数量和质量 第1代目标树密度在6-7株/亩左右，其中马尾松不超过5株/亩。 伐除干扰木和劣质木，形成和保持较大的林木径级差异，保持下木和中间木层生长条件。 第2代目标树的选择，目标树数量8株/亩左右。 保护优良结实阔叶母树，抚育目的阔叶树种幼树幼苗 |
| 5 | 大径乔木林，林分蓄积生长阶段 | >22m | 核心目标是培育第2代目标树，维护和保持生态服务功能并生产高品质用材 第1代目标树蓄积生长抚育，达到目标直径的松树以单株形式进行主伐；同时伐除与阔叶树竞争的马尾松中间木和劣质木. 抚育第2代目标树，林分目标树密度在10株/亩左右，主林层目标树4-5株/亩。 保护古树和优良阔叶树，抚育目的阔叶树种幼树幼苗。 |

2实施森林发展类型的当前作业措施设计

作业措施设计：按目标树单株抚育作业体系执行，该林分已进入质量选择阶段，林木分化明显，但由于林分总体径级较小，适当增加目标树数量可有利于下一阶段的进一步选择，根据林分现状，先期目标树数量8-10株/亩，其中马尾松目标树株数密度不超过4株/亩，伐除其余马尾松及干扰树、生长势弱的Ⅴ级木和Ⅳ级木，间伐强度30-35%，同时对目标树进行整枝，整枝高度6-8米。积极培育林内枫香、木荷、甜槠等阔叶树种，缺少目的阔叶树种或分布不均时，进行人工补植枫香、栲、栎、润楠、含笑、木莲等树种。

3实施森林发展类型的长期作业措施设计

长期的小班经营作业法按目标树单株抚育作业体系执行。马尾松目标胸径40厘米,培育周期60年左右，每5年一次促进目标树和阔叶树生长的抚育采伐，直到达到目标胸径的林木出现为一个经营周期。15年后改为以枫香、木荷、甜槠等阔叶树种为目标树，目标胸径40厘米，并具有不同层级幼苗幼树天然更新层。

| 近期作业设计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 珍贵彩色森林 |  | 类型： |  |  | 编号： | SX2018-1 |  |
| 地点 |  |  |  |  | 小班号 | 29、31、33 | 小地名 | 桶背 |  |
| 现状 因子 | 地 貌 |  | 低山 | 坡 位 | 上部 | 坡 向 | 南 | 坡 度 | 斜坡 |
|  | 海 拔 |  | 500 | 土壤 类型 | 黄壤 | 土壤厚度 | 中 | 土壤 质地 | 壤土 |
|  | 原 地 类 |  | 马尾松林 | 起 源 | 人工 | 平均年龄 | 40 | 郁闭度 | 0.7 |
|  | 树种组成 |  | 6阔2松2杉 | 主要 树种 | 木荷,杉木,马尾松 | 平均胸径 | 11.8 | 平均 树高 | 8 |
|  | 每亩株数 |  | 137 | 每亩 蓄积 | 6.273 | 植被种类 | 灌丛 | 覆盖度 | 70% |
| 设计 内容 | 施工面积 |  | 300 | 作业 措施 | 间伐＋补植 | 规划林种 | 用材林 | 二级 林种 | 一般用材林 |
|  | 补植树种 |  | 枫香 | 浙江樟 |  |  |  | 初植 密度 | 40 |
|  | 每亩株树 |  | 10 | 30 |  |  |  | 苗木 数量 | 800 |
|  | 苗木等级 |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  |  | 造林 方式 | 随机 |
|  | 整地方式 |  | 穴状 | 株行距 | 随机 | 植穴规格 | 50×50×40厘米 | 种植 时间 | 2019.3 |
|  | 基肥种类 |  |  | 基肥 用量 |  | 抚育方式 | 松土＋施肥 | 抚育 对象 | 新植 |
|  | 扩穴规格 |  |  | 施肥 用量 |  | 抚育次数 |  | 抚育 时间 |  |
|  | 蓄积强度 |  | 20.80% | 株树 强度 | 30.30% | 采伐量(m3) | 391.43 | 投资额 | 50.22 |
| 设计 图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 要点 | （1）苗木Ⅰ为1年生容器苗或裸根苗，Ⅱ为2-3年生容器苗； （2）间伐对象马尾松、杉木及丛状阔叶树； （3）每亩可保留3-4株马尾松优势木作为目标树； （4）补植方式为自然配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、木本油料抚育建设指导意见

1范围

本指导意见规定了油茶、香榧、山核桃、薄壳山核桃等四种木本油料抚育的适用对象、基本要求、控制指标、验收要求。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 33/T 525.2-2013 油茶丰产栽培技术规程

DB 33/T 340-2012 香榧栽培技术规程

DB 33/T 222-2021 山核桃栽培技术规程

DB 33/T 2077-2017 薄壳山核桃生产技术规程

3适用对象

（1）油茶新造林；

（2）油茶成龄林；

（3）香榧新造林；

（4）山核桃（薄壳山核桃）新造林。

4基本要求

（1）制定抚育管理实施方案，实行项目负责人负责制，落实专人做好技术服务和过程监管。

（2）建立健全项目档案管理制度。

（3）全面推行标准化生态化经营。

5控制指标及验收要求

5.1油茶新造林

5.1.1控制指标

（1）2009年以后的油茶新造林。

（2）以林班为单位，相对集中连片面积≥100亩。

（3）垦复除草。每年中耕除草 1 次。

（4）施肥。每年结合垦复、采果施肥1～3次。

（5）整形修剪。每年因树制宜，剪密留稀，去弱留强，形成合理的树林结构。

（6）病虫害防治。以防为主，以治为辅，生物措施和化学防治相结合，进行综合防治。

5.1.2验收要求

（1）制定抚育管理实施方案。

（2）灌木、藤条、杂草少、油茶长势较好、管理规范，林地无明显病虫害。

（3）下脚枝，枯枝、病虫枝、交叉重叠枝、细弱内膛枝、徒长枝基本剪除。

（4）生产管理、管护、生产投入品（药品、肥料等）记录完备，有生产经营记录台账和相关文件、照片等工作档案。

（5）建立责任专家挂钩联系制度。

（6）由县级林业主管部门组织专家完成检查验收。

5.2油茶成龄林

5.2.1控制指标

（1）树龄20年以上油茶成龄林。

（2）以林班为单位，相对集中连片面积≥50亩。

（3）整形修剪。每年因树制宜，剪密留稀，去弱留强，形成合理的树林结构，覆盖度控制在0.7左右。

（4）良种补植。林窗进行补植，保证密度50株/亩以上。

（5）垦复除草。每年中耕除草 1 次。

（6）施肥。每年结合垦复、采果施肥1～3次。

（7）病虫害防治。以防为主，以治为辅，生物措施和化学防治相结合，进行综合防治。

5.2.2验收要求

（1）制定抚育管理实施方案。

（2）灌木、藤条、杂草少、油茶长势较好、管理规范，林地无明显病虫害。

（3）油茶密度50～70株/亩，无明显天窗。

（4）生产管理、管护、生产投入品（药品、肥料等）记录完备，有生产经营记录台账和相关文件、照片等工作档案。

（5）建立责任专家挂钩联系制度。

（6）由县级林业主管部门组织专家完成检查验收。

5.3香榧新造林

5.3.1控制指标

（1）2011年以后的香榧新造林。

（2）相对连片种植面积≥300亩。

（1）生草栽培。采用自然生草或人工生草栽培，造林3年以上林分禁用除草剂。

（2）施肥。化肥施用坚持薄肥勤施，每年2次以上；隔年施入发酵有机肥。沟施逐年松土扩穴。

（3）整形修剪。采收后至翌年春天整形修剪1次。选择自然开心形或疏散分层形树形，要求骨架枝不交叉重叠、结果枝组发育好。

（4）人工辅助授粉。授粉树安排合理，以自然授粉为主，每年3月下旬—4 月上中旬安排1次人工辅助授粉。

（5）清园除杂。采果后，及时喷施石硫合剂，将有病虫害危害的果实、枯枝和落叶清理出香榧林或深埋。

（6）病虫害防控。推行生态化经营预防为主，坚持采用低毒高效药剂进行针对性防控。

5.3.2验收要求

（1）制定抚育管理实施方案。

（2）灌木、藤条、杂草少，香榧长势较好、管理规范，林地无明显病虫害。

（3）抚育后种植密度合理，无明显天窗。

（4）生态化经营面积比例≥30%。

（5）生产管理、管护、生产投入品（药品、肥料等）记录完备，有生产经营记录台账和相关文件、照片等工作档案。

（6）建立责任专家挂钩联系制度。

（7）由县级林业主管部门组织专家完成检查验收。

5.4山核桃新造林

5.4.1控制指标

（1）2011年以后的山核桃新造林。

（2）相对连片种植面积≥300亩。

（3）整形修剪。疏除细弱枝、重叠枝、病虫枝，保持丰产树形。

（4）土壤改良。通过生石灰、钙镁磷肥等沟施和撒施相结合，调节土壤pH至6.0~6.5。

（5）林下植被管理。采用生态化栽培模式，套种紫云英、黑麦草、油菜等绿肥。每年全园割草1~2次。

（6）肥水管理。以有机肥为主，化肥为辅，提倡测土配方施肥。

（7）病虫害防治。以黄板、杀虫灯等物理防治方法和以虫治虫、以鸟治虫等生物防治绿色防控技术为主，以化学防治方法为辅，农药使用按DB33/T222规定执行。

5.4.2验收要求

（1）制定抚育管理实施方案。

（2）灌木、藤条、杂草少，山核桃长势较好、管理规范，林地无明显病虫害。

（3）生态化经营面积占60%以上；山核桃干腐病发生率<5%。

（4）抚育后山核桃12～18株/亩。

（5）生产管理、管护、生产投入品（药品、肥料等）记录完备，有生产经营记录台账和相关文件、照片等工作档案。

（6）建立责任专家挂钩联系制度。

（7）由县级林业主管部门组织专家进行检查验收。

5.5薄壳山核桃新造林

5.5.1控制指标

（1）2011年以后的薄壳山核桃新造林。

（2）相对连片种植面积≥300亩。

（3）中耕除草。每年除草1~2次，杂草覆盖根际降温保墒。

（4）施肥。每年7~8月份和果实采收后，各施肥1次。

（5）保墒灌溉。高温季节采用覆草等方式保墒，根据干旱情况酌情灌溉。

（6）整形修剪。疏除病虫枝、细弱枝、过密枝、交叉枝、重叠枝，控制树冠横向扩展。

（7）辅助授粉。授粉树配置合理，以自然授粉为主。将收集花粉装入纱布袋在林冠层抖动授粉或用花粉的蔗糖水溶液喷洒辅助授粉。

（8）病虫害防治。预防为主，综合防治，采用物理、生物防治为主，采用高效、低毒、低残留农药进行针对性防治。

5.5.2验收要求

（1）制定抚育管理实施方案。

（2）灌木、藤条、杂草少，山核桃长势较好、管理规范，林地无明显病虫害。

（3）生态化经营面积≥60%。

（4）抚育后薄壳山核桃10～13株/亩。

（5）生产管理、管护、生产投入品（药品、肥料等）记录完备，有生产经营记录台账和相关文件、照片等工作档案；

（6）建立责任专家挂钩联系制度。

（7）由县级林业主管部门组织专家进行检查验收。

六、生态廊道建设指导意见

1总则

为科学开展《浙江省千万亩森林质量精准提升工程方案（2021-2025年）》中生态廊道建设，特制定本指导意见。

2规范性引用文件

下列文件对于本指导意见的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适合本指导意见。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指导意见。

GB/T1.1 标准化工作导则

GB/T 15781 森林抚育规程

GB/T 15776 造林技术规程

GB/T 15163-2018 封山（沙）育林技术规程

LY/T 1646 森林采伐作业规程

LY/T 1690 低效林改造技术规程

LY/T 1763-2008 沿海防护林体系工程建设技术规程

LY/T 1938-2011 红树林建设技术规程

DB33/T 840-2011 农田防护林建设技术规程

GB／T 30600-2014 高标准农田建设通则

3定义、类型及范围

3.1生态廊道定义

生态廊道是指统筹区域内山脉、河流、海岸、森林、湿地、农田、道路等要素，通过实施山水林田湖草海系统保护修复措施，连接分散的生态斑块和景观单位，具有保护重要生态资源、保障生物栖息和迁徙、展示优美自然风景、提供优质生态产品的互联互通的带状自然生态空间。

3.2生态廊道类型及本次建设范围

3.2.1河流生态廊道

河流生态廊道是指依托浙江省八大水系等河流走向形成的起到涵养水源、调蓄洪水、净化水质、保护水资源和水生生物等作用的带状生态廊道。通过对河流生态廊道内的山林、湿地、农田等生态系统开展生态保护修复措施，保护修复现有湿地资源，为野生动物提供栖息地，为附近居民提供景观休闲场所。

本次美丽生态廊道建设工程中，河流生态廊道建设范围主要是指钱塘江流域、瓯江流域、京杭大运河等沿途岸线至第一层山脊线区域及沿途平原区内的森林湿地等自然生态空间。

3.2.2道路生态廊道

道路生态廊道是指依托浙江省主要高速公路走向形成的带状生态廊道。通过对道路生态廊道内的山林、湿地、农田等开展国土绿化、湿地保护修复、农田防护林建设等措施，为各生态斑块提供联系纽带，并起到防灾减灾、水土保持，提升景观等作用。

本次美丽生态廊道建设工程中，道路生态廊道建设范围主要是指杭新景高速、龙丽温高速、常台高速上三段等的高速公路沿途两侧至第一层山脊线区域及沿途平原区内的森林湿地等自然生态空间。

3.2.3海岸生态廊道

海岸生态廊道是指海洋与陆地界面向陆一侧扩展一定宽度，串联起沿海城镇、乡村、自然保护地等的带状区域。通过对海岸生态廊道内的沿海基干林、滩涂湿地、农田等多种自然要素开展人工造林、森林抚育、湿地保护修复、防护林网建设等措施，为迁徙鸟类提供栖息地，构筑生态安全屏障、保护生物多样性、防灾减灾、提供沿海休闲旅游等。

本次美丽生态廊道建设工程中，海岸生态廊道建设范围主要是指海岸线向内陆延伸第一层山脊线区域及沿途平原区内的森林湿地等自然生态空间，以及海岸线向海面延伸的滩涂湿地等重点生态保护区域。

3.2.4山岭生态廊道

山岭生态廊道是指依托浙江省重要山岭、森林古道等走向形成的生物迁徙或活动的带状生态廊道。通过对森林生态系统和生物生境的保护修复，达到增强生物活动区域的连通性，满足生物迁徙和生境需求、保护生物多样性、生物遗传基因流动、能量转化与流动等多种功能，同时满足森林康养等休闲养生作用。

本次美丽生态廊道建设工程中，暂不涉及山岭生态廊道。建议在美丽林相建设中，可以优先选择以森林古道、森林步道为依托的山岭生态廊道建设区域，串联重要生态保护区位，打造美丽生态子廊道。

4建设原则

4.1生态优先、绿色发展

生态廊道建设种应充分尊重自然、顺应自然，保护恢复廊道内自然景观和生态系统，维护生物多样性，构建安全、稳定的自然生态系统。

4.2系统谋划、分类施策

基于山地丘陵、平原水网等不同的地形地貌，统筹规划不同类型的廊道空间，采取不同的建设手段，科学开展绿化，形成多样、稳定的廊道网络。

4.3因地制宜、量质并举

按照宜封则封、宜林则林的原则，突出生态廊道沿途的地方特色，打造结构合理、特色明显、功能完备、景色优美的美丽生态廊道。

5建设要求

5.1保护廊道内生物多样性

结合生态廊道所经过区域现有的自然资源特点，加强廊道内野生动植物栖息地和生境的保护恢复，严格保护廊道内的森林植被、湿地等，努力构建适合目标种生存的生态系统，增强廊道与生态源之间的有效连接，提高廊道的生物栖息和迁徙作用，从而达到保护生物多样性的目的。

5.1.1应绿尽绿，构建廊道内自然连通性

廊道内宜林地、采伐迹地、火烧迹地、规划造林地、疏林地应全部绿化，灌木林地应绿尽绿，区域内绿化无明显缺株断带，保障生态廊道连通性。单段建设总长度不<5公里。原则上，单段生态廊道应全线连通，断带长度不超过该条廊道平均宽度的10倍。

5.1.2保护修复廊道内野生动植物生境

对廊道内森林湿地开展封育管护、保护修复等措施，加强野生动物栖息地和野生植物生境的保护和修复，使野生动植物生境通过廊道实现有效连接。加强廊道内自然保护地建设，鼓励廊道内乡土树种发展，开展红树林保护修复。对珍稀濒危野生动植物，实施就地保护、迁地保护、种质资源保存、人工扩繁等措施，促进廊道内生物多样性发展。

5.2发挥廊道生态防护功能

充分发挥廊道中森林植被的防风固沙、保持水土和过滤空气作用，以及湿地生态的净化水质功能，通过对森林、湿地开展保护修复措施，加强廊道内各种不同类型自然生态空间的优化。建设生态廊道网络，有效地分隔城市生产、生活、生态空间，延伸生态区域，加强城乡生态系统之间的联系。

5.2.1加强山地丘陵地区廊道的生态防护功能

对廊道内天然林、公益林和国有森林资源加强保护管理，维护天然林生态系统的完整性，构建生态屏障。分析山地森林类型、立地质量等，依据宜封则封，宜抚则抚的原则，对林相较好区域实行封育管护措施，可对实施作业地块开展补植、间伐、综合抚育等措施。抓好廊道内林业有害生物防控和森林消防工作，提高廊道防灾减灾能力，廊道内完成松材线虫病除治及无森林火灾发生。

5.2.2加强平原水网地区廊道的生态防护功能

对廊道内的各种适宜绿化的地块，包括内陆滩涂湿地、坡耕地、农田、交通水系沿线无植被或植被缺失的地块等，根据各地自然地理情况、群落结构和不同立地条件，按照宜林则林、应绿尽绿的原则，开展人工造林、补植、湿地保护修复，农田林网建设等措施，满足湿地、农田林网、绿道、交通、海（河）岸等绿化建设要求，通过绿化造林方式营造生态廊道。

5.2.3加强沿海地区廊道的生态防护功能

对廊道内沿海基干林、红树林等加强保护与恢复，大力开展营造红树林等措施，最终形成以防台风、风暴潮、海潮、海风和保持水土、涵养水源等为主要功能的兼具风景林属性的沿海防护林廊道体系，使沿海地区生态环境得到有效改善。

5.3丰富廊道的景观休闲功能

廊道内的自然人文资源，本身具有较好的景观效果，其中所包含的古树名木、名胜古迹以及生物多样性提供了多种多样的不同景观。同时，它还能为城乡居民营造良好的生活环境和休闲游憩场所，承担着自然科普和文化教育的功能。

5.3.1丰富山地丘陵地区廊道的景观功能

通过人工造林、补植等技术措施，对廊道内的山体林缘、森林古道两侧等重要景观节点区域，补植彩色树种，进行景观化打造。

5.3.2丰富平原水网地区廊道的景观功能

针对廊道内需要重点打造景观美化的区域，如高速公路出入口，交通隧道口、绿道两侧等重要节点，因地制宜地开展人工造林、补植珍贵树种、彩叶树种等措施，积极融入森林景观设计理念，彰显重要节点的景观特色，充分展现不同重点区域的自然景观和地方生态文化特色。

6建设措施

划定生态廊道范围后，根据廊道内地块的不同情况，依据“宜封则封、宜抚则抚、宜补则补、宜改则改”的原则，采用相应的建设措施，开展作业实施。生态廊道建设要求作业实施面积应占划定生态廊道总面积30%以上，作业实施面积不包括封育管护、湿地保护对应的小班面积（其中，对于生态廊道内实施的除治伐，也不计入生态廊道作业实施面积内）。原则上，生态廊道沿途的居住聚集区、工业园区以及宽度5米以上的路面、水面等，不应计入生态廊道总面积。

6.1开展封育管护及湿地保护

划入生态廊道范围内，林相总体面貌较好、长势旺盛、无明显病虫害，暂无采取人工措施必要性的林分，应进行封育管护。划入生态廊道范围内的湿地，有明确湿地保护管理责任主体、保护对象和保护面积的，应加强保护措施，维护湿地生态系统。

6.2推进林地抚育提质

划入生态廊道范围内，人工种植的珍贵树种林，天然萌生的阔叶林，油茶、山核桃、香榧等木本油料林，以及培育目标为大径材的杉木林，视林分具体情况，进一步明确培育对象，改善林分生长条件，提高林分生长速度。具体可参照中幼林抚育、珍贵树种培育和大径材培育	、木本油料抚育建设指导意见相关内容。划入生态廊道范围内，受松材线虫病、松毛虫害等森林病虫害影响的林分，均应采取除治伐措施，严格作业标准。

6.3实施补植更新措施

划入生态廊道范围内的宜林地、采伐迹地、火烧迹地、规划造林地、疏林地，视现状条件，应采取不同措施补齐绿化空缺。划入生态廊道范围内，郁闭度≤0.4的乔木林分，有缺株断带的林带树带及农田林网，应采取补植措施，提高林分密度，优化树种结构，300亩以上连片农田林网其控制率达到90%。划入生态廊道范围内的茶园，可采取单株或小团状补植的方式，点缀景观树种，打造生态景观茶园。

6.4采取改造优化手段

划入生态廊道范围内，长势衰退的毛竹林，明显不具备培育前途的杉木林，郁闭度>0.7的松树林，视林下阔叶树种更新情况，可采取措施改变培育对象，逐步改变森林面貌，提高生态景观功能。对具有改造潜力的它灌林，视土壤、海拔等具体情况，可开展绿化措施。林带树带的栽植树种未做到适地适树，树木生长明显不良的，可更替树种造林。划入生态廊道范围内的需修复的湿地，应提出科学的修复方案，具体参照湿地生态恢复建设指导意见相关内容。

7作业实施要求

（1）严格按照作业设计文件开展作业，对施工人员开展上岗培训，包括作业流程、建设方式等方面的技术要求。应实施监理制度，确保作业过程技术方法符合要求和施工作业运行规范。

（2）采伐中应保留有生态价值的活立木和枯立木，并正确控制树倒方向，减少对保留木和幼树幼苗的损伤。如作业区内有古树名木等，要注重对古树名木的保护。

（3）减少造林对水土流失的影响，采用集水、节水、保土、保墒、保肥等整地方式，山地不应采用全面整地、炼山等破坏已有植被和野生动物栖息地的整地方式。陡坡地段应限制清林，减少整地作业面积，避免土壤裸露。不宜在雨季整地，缩短整地与栽植间隔期。水土流失严重地区，应设置截水沟、植物篱、蓄水池、集水坡等水土保护设施。

（4）种植的树种宜选择乡土树种，提倡多样配置，不宜采用单一树种。对有引鸟功能需求的区域宜选择浆果类苗木树种。

（5）参照相关标准或规程，做好森林防火、病虫害防治、环境保护与作业人员安全工作。清除的带病虫源的林木、枝桠，应及时就近隔离处理，防止病虫源的扩散与传播。

（6）廊道建设范围内四级及以上等级公路、居住聚集区、工业区以及5米以上宽度河流等一些非植被基质，不纳入生态廊道面积计量范围内。

8生态廊道认定要求

生态廊道内各作业区实施完成后，采用百分制的方式对生态廊道进行认定。总分达80分为合格。详见生态主廊道认定评分表。

认定打分说明：

（1）认定指标分为共性指标、生物多样性指标、生态防护指标和景观休闲指标四大类。其中，共性指标为必选项，并在其他三类指标中，选一类指标作为该段生态廊道的主项指标，剩余两类指标为分项指标。

（2）共性指标、主项指标各占40分，分项指标20分，指标总分100分。其中，共性指标和主项指标需全部打分，分项指标可任意选2个认定项目进行打分。

生态廊道认定评分表

| 认定指标 | 认定项目 | 认定说明 | 打分要求 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 作为主项分值 | 作为分项分值 |  |
| 共性 指标 | 连通性 | 廊道内宜林地、采伐迹地、火烧迹地、规划造林地、疏林地应全部绿化，灌木林地应绿尽绿，区域内绿化无明显缺株断带。 |  |  |  |
|  | 面积/长度 | 廊道单段建设总长度不<5公里，断带长度不超过该条廊道平均宽度的10倍 |  |  |  |
|  | 森林灾害防控 | 廊道内松材线虫病除治全面完成，无森林火灾发生 |  |  |  |
|  | 作业实施面积 | 作业实施面积应占廊道总面积30%以上，其中实施措施不包括封育管护、湿地保护措施的面积 |  |  |  |
|  | 特色节点 | 全县廊道内有两处以上特色亮点实施区域 |  |  |  |
| 生物 多样性 指标 | 自然保护地 | 廊道内涉及的自然保护地机构完善，保护地间实现互联互通 |  |  |  |
|  | 湿地保护 | 廊道内湿地保护管理责任主体明确、保护范围与面积明确、保护方式明确 |  |  |  |
|  | 湿地修复 | 廊道内有相应的湿地修复方案、修复工程措施等书面材料；湿地水质较之前提升1个等次以上、湿地植被面积较上一年增加（图文对比），对湿地外来入侵有害生物开展了有效清理工作（有相应的材料记录、前后效果比对） |  |  |  |
|  | 野生动物生境修复 | 廊道内的森林、湿地等生态斑块通过廊道实现有效连接，廊道内应有一定数量的引鸟设施，保护和选用留鸟引鸟、食源蜜源等植物 |  |  |  |
|  | 树种多样性 | 选择乡土树种，乡土树种比例≥70%，单段廊道内造林树种≥10种 |  |  |  |
|  | 红树林保护修复 | 在廊道内红树林适宜发展区域，积极发展红树林，红树林保护修复成效显著 |  |  |  |
| 生态防护指标 | 山体绿化 | 廊道内林地空间应绿尽绿，阔叶林或针阔混交林结构进一步优化，廊道内茶园、果园中有生态树种 |  |  | 根据不同生态廊道类型，选择相应认定项目打分 |
|  | 水岸绿化 | 廊道内水岸两侧护岸、护堤林应绿尽绿 |  |  |  |
|  | 农田林网 | 廊道内300亩以上的连片农田的农田林网控制率达到90% |  |  |  |
|  | 重要水源地绿化 | 廊道内重要水源地森林植被保护完好，水质净化和水源涵养作用得到有效发挥 |  |  |  |
|  | 海岸带绿化 | 廊道内海岸基干林带无明显断带 |  |  |  |
| 景观休闲指标 | 美丽景观 | 廊道内重要区域林缘地带景观树种（观叶或观花或观果）比例达到40%以上，林缘30米内芒秆、蕨类等易燃物清除率达到60%以上，每5公里廊道景观点个数2个以上 |  |  |  |
|  | 通道绿化 | 生态廊道内城镇型绿道单侧绿化带宽度不宜<8米, 郊野型绿道单侧绿化带宽度不宜<15米，森林古道、森林步道两侧绿化无明显断带，两侧林木生长环境明显改善，培育前景良好 |  |  |  |

七、美丽林相建设指导意见

1范围

本指导意见规定了美丽林相建设的术语和定义、建设原则、建设方式、控制指标、作业设计与及档案管理。

本指导意见适用于浙江省美丽林相建设活动。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15781 森林抚育规程

DB33/T 2143 森林抚育目标树选择和密度控制技术规程

GB6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T 15776 造林技术规程

LY/T 1607 造林作业设计规程

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1美丽林相建设

是指在重要生态区位通过补植、抚育、封育、更新等营林技术措施，营建以景观功能为主的风景林或兼有景观功能的多功能林的经营活动。

4美丽林相改造技术

4.1改造原则

（1）自然修复和人工促进相结合。

（2）树种选择应乡土珍贵乔木树种优先。

（3）生态景观优先，多目标经营。

（4）统一规划，因林施策。

4.2改造目标

通过实地调查，根据不同的区位特点、林分现状、经营条件等因素，以小班为经营单元，确定目标林分。

4.3布局配置

综合考虑项目区林分类型、景观特征、功能需求，优化空间布局和科学合理配置。

4.4补植改造

4.4.1适用对象

美丽林相建设适用于以下林分：

（1）人工针叶纯林。

（2）缺乏目标景观树种的针阔混交林。

（3）缺乏目标景观树种的退化次生阔叶林。

（4）城镇周边、通道两侧、景区等重要区域与节点。

4.5建设方式

4.5.1补植

（1）对立木数量较少、林分郁闭度较低、阔叶树种比例较低的针叶中幼龄林，通过补植阔叶树种和加强对阔叶树种的定向抚育，加速针阔混交林的形成。

（2）对林下简单、立木株数少的高大乔木成熟林，通过林下补植花灌木形成乔灌复层林。

（3）对现有栎灌进行补植阔叶树种和林内阔叶树种资源的定向促抚措施，加快阔叶林形成。

（4）对单位面积较大的落叶阔叶经济林，通过点状林内补植常绿乔木树种或林下补植常绿花灌木树种，以提高丰富景观。

4.5.2间伐

（1）林内有一定比例阔叶树种的针叶中龄林、近成熟林，通过间伐针叶树种，对林内阔叶树种进行定向促进抚育，加快阔叶树种生长，提高阔叶树种景观在整体森林景观的位置。

（2）对林内目标树种资源丰富的林分，拟通过整理非目标树种、加强对目标树种的定向抚育，加速目标景观的形成。

4.5.3割灌除草

对可视范围内的林缘及重要区域可通过割灌除草等措施，提高景观透视度和减少森林火灾发生。

4.5.4综合抚育

包括间伐+补植、间伐+施肥、松土+施肥、间伐+修枝等2种以上抚育措施。

4.5.6技术要求

参照GB/T 15781执行。

5控制指标

美丽林相控制指标

（1）美丽林相单块面积≥50亩。

（2）属于复层林的地块，复层林主林层郁闭度一般在0.3-0.5左右；次林层林冠高度应为主林冠的1/2-2/3；属于单层林的地块，阔叶混交林中落叶树种占1/3-2/3。

（3）林缘30米范围内林下灌草盖度<10%。

6保护措施

保护措施按照LY/T 1690的规定执行。

7作业设计

按照DB33/T 2078的规定执行。

8档案管理

参照GB/T 15781执行。

八、湿地生态修复建设指导意见

1生态修复概念

通过适当的生态技术或工程措施，对退化或消失的湿地进行修复或重建，也包括新建湿地，构建完整的湿地生态系统结构，实现湿地生态系统自我维持并发挥原有的或预设的生态功能。

2生态修复目标

保持湿地面积稳定或增加。保持湿地野生动植物种群不减少，维护湿地生物多样性。保持湿地大气、土壤和区域水环境质量不降低，提升湿地生态系统稳定性，增强并充分发挥湿地生态系统功能和效益，实现湿地生态保护、生态产业、生态文化协调发展。

3生态修复原则

3.1生态性原则

从维护湿地生态系统结构和功能的完整性、防止湿地退化的要求出发，通过适度人工干预，维护湿地生态过程，为湿地生物的生存提供最大的栖息空间，并改善湿地景观；工程建设优先采用有利于保护湿地环境的生态材料和工艺。

3.2整体性原则

应维持和恢复湿地的连续性和完整性，使湿地动植物、水环境、地形地貌等组成要素形成一个连续体，保护湿地生态系统的完整性以及维持湿地资源的稳定性。

3.3协调性原则

湿地生态建设的整体风貌应与湿地生态特征相协调、体现自然野趣、地域特色和历史文化；应按照绿色最大化原则和健康原则、体现湿地的独特性、景观协调性、可观赏性等；优先采用生态材料和生态工艺、充分利用湿地所在地的自然材料，实现人与自然和谐。

3.4经济性原则

应在保证各项功能正常的前提下，尽可能降低投资成本；既要考虑到湿地生态建设费用，还要兼顾到建成后的管理和运行费用；最大限度保护现有湿地资源，合理利用湿地水资源、生物资源和矿产资源等。

4生态修复程序

开展全面的

生态评估

确定

限制因子

限制因子

设定

恢复目标

恢复目标

确定恢复

内容和技术

监测评估

恢复效果

5生态修复内容

5.1水系修复

通过退耕退建还湿、退渔还湿、地形改造等工程，采用自然或生态的措施来恢复被侵占和填埋的湿地，恢复与外界联接的自然水系。

5.2基质修复

通过湿地基质改良、基质清除和基质再造等方法，恢复基质具有的固定植物、保持水分、供给氧气、提供营养及缓冲作用。

5.3生物多样性恢复

根据资源调查确定适宜湿地生境的各种鸟类、鱼类、两栖类、爬行类、甲壳类以及小型哺乳动物等野生动物和湿生、水生植物群落，运用生态学相关理论，开展湿地生物多样性恢复。

6生态修复技术

6.1水系修复技术

主要包括扩挖小水面、沟通小水面、局部深挖、区域滞水、水位调控和生态补水等技术：

（1）扩挖小水面是对过小水面的岸边进行挖掘，扩大水面浸润区域，增加淹水面积。

（2）沟通小水面是通过对相邻的过小水面进行连通，增强水体间自然渗透，增加水体联通性和稳定性。

（3）局部深挖是对水体较浅的区域进行局部深挖，增强垂直方向的水文联通，增加湿地局部水量。

（4）区域滞水是在区域下游地带修建小型滞水、留水设施，控制水的流失，增加区域水体面积以及水量的稳定性。

（5）水位调控是为保证湿地涵养水源、生态保护、生物多样性保护等某项功能的正常发挥，将水位控制在一定围内。

（6）生态补水是当湿地水文条件遭到破坏，生态功能退化时开展的有计划补水措施。

6.2基质修复技术

（1）基质改良：包括物理改良（添加有机改良物）、化学改良（施肥、使用化学改良剂和开展化学淋洗）和生物改良（植物、微生物和土壤动物改良）。

（2）基质清除：包括机械清除法（泵抽吸、清除机和清除船清除）、基质固化法（施用人工或自然固化剂）和基质覆盖法（铺设清洁物质）。

（3）基质再造：在地形恢复的基础上，通过分层回填壤质土、种植坑回填壤质土和种植槽回填壤质土再造一层人工的基质，达到湿地生物繁殖、生长和栖息的要求。

6.3水生植物恢复技术

6.3.1湿地水生植物选择

应选择抗逆性和抗病虫害强的乡土植物种类。选择根系比较发达，对污水耐受能力强和净化效果好的种类用于污水处理；应选择可提供隐蔽场所和食物供给的种类用于营造野生生物栖息地。

6.3.2湿地水生植物配置

（1）功能配置模式：主要包括物种多样化模式、优势种主导模式、水质净化型模式以及景观功能型模式。

（2）物种多样化模式：湿生、挺水、浮水、沉水、漂浮等湿地水生植物依序构成湿地恢复区植被系统的组成部分。

（3）优势种主导模式：优势种在湿地恢复区起主导作用，是植被恢复工程的主体部分，也是湿地景观的特色部分，其他物种为伴生物种。

（4）水质净化型模式：以净化功能较强的湿地水生植物为主，水域内点缀少量其它水生植物，以保持水质良好，水体透明。

（5）景观功能型模式：应主次分明，高低错落，符合各水生植物对生态环境要求。做到观赏功能和水体自净功能统一协调。

6.4岸坡修复技术

6.4.1生物护坡

利用湿地植物根、茎( 秆) 或完整的湿地植物体作为护岸结构体的主要元素，按一定的方式、方向和序列扦插、种植或掩埋在湿地岸坡的不同位置，加固和稳定岸坡以及控制水土流失。

6.4.2生物工程护坡

在受水流冲蚀而容易坍塌的湿地岸坡区域，利用木桩、生态砖、生态混凝土和生态袋护坡技术固着岸坡，阻挡水流的进一步冲蚀，并为湿地植物和微生物的生长提供适宜的空间。

6.4.3工程护坡

在需要稳固的岸坡临近水区域可用块石护坡，下层以碎石铺设，上层铺设粒径较大的块石，以块石的重力作用固着壤土，石块的重量和形状选择需根据不同的水流冲刷能力来确定。

6.5鸟类栖息地恢复技术

6.5.1游禽栖息地与生境恢复

应适当增殖水生生物吸引雁鸭类水鸟觅食，营建生态浮岛若干，并在滨水配置多样的矮小灌木和沼生草本，留出部分裸露泥涂、种植部分芦苇等水生植物和少量树木，作为水禽的筑巢区，营造小岛筑巢、水中觅食、滨水憩息的游禽鸟类生态景观。

6.5.2涉禽栖息地与生境恢复

营造具有相对稳定的适宜水位、丰富的食物资源和较强隐蔽性的鸟类栖息地。构建以沼泽、沼塘、浅水滩和水面为主的浅水区，70%左右水域水深维持在0.5米左右，30%水域水深控制在0.3米左右，适当种植荷花、菱和芡实等食源性植物。

6.5.3其他鸟类栖息地与生境恢复

通过微地形改造，采用乔灌草配置，营造近自然森林与灌丛。

6.6水生生物恢复

在恢复湿地生境基础上，通过人工增殖放流滤食性鱼类，投放螺、虾等底栖生物，控制水体中藻类；营造水体的生物多样性，形成合理的生物链循环。

6.7外来生物控制

严格控制外来物种引种，包括外来植物引种，水生生物引进等。对已有外来有害生物采取物理、生物、化学和综合防治措施。

九、健康森林建设指导意见

1范围

以县级行政区为单位的松材线虫病发生区。

2规范性引用文件

《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕117号）

LY/T1865—2009 松材线虫病疫木清理技术规范

3适用对象

3.1疫木除治对象

松材线虫病疫情发生小班病死（濒死、枯死）松树。

3.2主动改造对象

（1）受松材线虫病疫情影响较严重的小班及其周边小班。

（2）经县级政府同意，有改造需求的、松木占比较高的低产林、低效林。

4控制指标

4.1疫木除治

- 择伐：对松材线虫病疫情发生小班及其周边松林中的病死（濒死、枯死）松树进行采伐。择伐包括集中除治和即死即清2种方式。

- 皆伐：原则上不采取皆伐。对发生面积≤100亩且当年能够实现无疫情的孤立疫点，经县级及以上林业主管部门同意后，可采取皆伐措施，并及时进行造林。

4.2主动改造

（1）按照伐小留大、伐弱留强的要求，开展块状择伐，均匀伐除胸径<15厘米的松木，不造成大的天窗。禁止采伐阔叶树种。

（2）对生态公益林以及胸径<15厘米的松木占比较高的林分，采伐强度≤40%。

5技术措施

采伐清理病死（濒死、枯死）松树，对择伐的松树和采伐迹地上直径超过1厘米的枝桠进行全部清理，就近实施除害处理，除治后伐桩高度不得超过5厘米，根据实际情况对伐桩进行网罩、剥皮等后续处理，清理采伐实行全过程现场监管。

6验收要求

6.1疫木除治验收要求

目标林分内，原疫情小班实现无疫情或病死松树比例占松树总量的1%以下。

6.2主动改造验收要求

目标林分内，没有胸径15厘米以下松木，且无疫情或病死松树比例占松树总量的1%以下。